技术要求

- 医用氧气流量表

通过CE认证

通过ISO 9001：2000和ISO 13485质量体系保证

符合ISO 15002《医用气体管道系统终端装置用流量计装置》

符合YY 1107-2003  《浮标式氧气吸入器》

通过国家医疗器械注册沪食药监械生产许可1540847号

通过国家制造计量器具许可沪制02270116

具有产品医疗器械注册证

产品按EN13320：1998《用于医用供气终端的流量计》标准设计制造，使用材料符合ISO150001与氧气全兼容

供货周期：15天

保修期：5年

技术参数：

1、适用环境温度：10 oC～40 oC

2、适用环境湿度：10％～95％

3、工作压力：0.45/0.25MPa

4、报警压力：0.05MPa

5、流量：0～15L/min

6、流量精度高：±4%FS

特点：

1、进气口带过滤网，避免杂质进入人体

2、流量管采用双锥度设计，刻度清晰，分布均匀

3、旋钮为抗菌材料

4、流量不受出气压力影响

5、耐压高，能承受1MPa的压力

6、可配各种转接头

7、品种规格齐全的进口接头： 德国； 美国； 英国； 法国；日本；

8、采用欧式造型，一体式设计，安全、美观、使用方便、调节稳定

9、器械均采用可经高温消毒、与氧气兼容、符合食品卫生的材料制造，耐压强度大于1MPa

12、插装针阀流量调节，调节稳定，密封性好，维护方便